| عملکرد | وضعیت | تست سرد |
| --- | --- | --- |
| در صورت اتصالی، ماسفت‌های خروجی، گیت درایو ماسفت ها و آیسی رزونانسی بررسی شود |  | تست اتصالی خروجی پاور (خروجی اتصالی هست یا خیر) |
| در صورت کثیفی، برد با تینر و بلوور تمیز شود. اگر سوختگی مشهودی وجود داشت بررسی شود |  | سرویس برد و بررسی ایراد ظاهری |
| اگر سوخته بود، مدار PFC بررسی شود |  | فیوز سالم است؟ |
| اگر مشکل داشت، مدار PFC و رله و اطراف رله بررسی شود |  | NTC ظاهری و مقاومتی سالم است؟ |
| اگر قطعه سوخته ای وجود داشت، مدارهای اطراف آن نیز بررسی شود. هر 4 دیود درون پل دیودی بررسی شود. |  | بررسی دیودی سلامت پل دیود، ماسفت‌ها، خازن |
| مدار گیت درایو وآیسی کنترل کننده آن ماسفت بررسی شود. (اگر گیت درایو ایزوله نبود، آیسی تعویض گردد) |  | آیا ماسفتی سوخته است؟ |
| در صورت وصل نبودن، فیلتر AC بررسی شود |  | اتصال بین ورودی برق شهر تا پل دیود برقرار است؟ |

در صورت عدم مشکل در مراحل قبل، تست گرم را با تست لامپ و با احتیاط انجام بدید

| عملکرد | وضعیت | تست گرم |
| --- | --- | --- |
| - در صورتی که ابتدا روشن و بعد خاموش شد و خاموش ماند، PFC کار نمی‌کند - در صورتی که پر نور روشن ماند یعنی اتصال کوتاه در مدار وجود دارد. - در صورتی که پر نور روشن و سپس خاموش شد و با فاصله زمانی حدود 1 تا 2 ثانیه این اتفاق تکرار شد، یا لامپ تست لامپ ضعیف است یا در مدار جریان کشی وجود دارد یا PFC بد پالس میدهد.(لامپ رشته ای 200 وات استفاده شود) - در صورتی که لامپ چشمک زن سریع شد و بعد از چند لحظه خاموش شد، PFC درست کار میکند. |  | مشاهده عملکرد تست لامپ |
| - اگر ولتاژ PFC یعنی حدود 400 ولت را نداشته باشد ( ولتاژ PFC به مدل پاور بستگی دارد)، مدار PFC مشکل دارد.(مثلا p5 حدود 405 ولت و p21 حدود 445 ولت است) |  | اندازه گیری ولتاژ سر خازن‌های بزرگ |
| - اگر PFC کار نمیکرد، ابتدا مدار قدرت PFC بررسی شود. هم قطعات و هم اتصال ها. برای اینکار از دیتاشیت IC PFC کمک بگیرید. - اگر مدار قدرت مشکلی نداشت، تغذیه آیسی PFC بررسی شود. اگر IC تغذیه نداشت، بررسی شود که تغذیه آیسی چگونه تامین میشود و مدار تغذیه IC بررسی شود - اگر تغذیه داشت، بررسی شود که آیا مقدار ولتاژ تغذیه برای راه اندازی ایسی PFC کافی است یا خیر. - اگر IC تغذیه داشت، مدار گیت درایو ماسفت PFC بررسی شود. - در صورت سلامت مرحله قبل، فیدبک ها بررسی شوند و ولتاژ پایه های IC گرفته شود و بررسی شود آیا خطایی وجود دارد یا نه (طبق دیتاشیت) |  | عدم عملکرد PFC |
| - در بیشتر مدارها، آیسی ها توسط یک تغذیه کمکی مانند مبدل فلایبک تغذیه میشوند. - در صورتی که ولتاژ تغذیه آیسی ها برقرار نبود، این بخش بررسی شود |  | تغذیه کمکی |
| - اگر ولتاژ خروجی نبود و pfc سالم بود، باید مدار ثانویه ( مبدل رزونانسی) بررسی شود. - اگر ولتاژ بود اما افت ولتاژ در خروجی وجود داشت، ابتدا مدار فیدبک بررسی شود. - اگر افت ولتاژ زیر بار رخ داد، خازن های خروجی، خازن پلی استر مدار رزونانسی و فیدبک و ماسفت ها بررسی شود. |  | ولتاژ خروجی |
| - تغذیه آیسی مبدل رزونانسی بررسی شود. - ماسفت های مبدل رزونانسی بررسی شود. - فیدبک‌های آیسی طبق دیتاشیت بررسی شود |  | نبود ولتاژ خروجی |